怎么样屏蔽通信报警弹窗？

- 当组态下载到触摸屏并且没有跟PLC通信时，会弹出通信报警弹窗，如下图

- 1、如何屏蔽通信报警弹窗？

- 打开软件菜单栏上的帮助，找到系统保留寄存器打开，找到LB3983这个地址我们可以看到这个地址是用来取消通信报警弹窗的

编写宏指令让LB3983=1;即可隐藏通讯错误框
	1、打开宏指令编辑器

- 2、单击宏指令编译器菜单栏上的新建，新建一个宏指令工程，编写LocalBit[3983]=1;编写完成后点击编译，编译成功后在全局宏里添加调用即可（如下图）
	
	2、调用宏，并将组态下载导触摸屏，就可隐藏通讯错误框